Seminario

- Reometría de Extrusión Capilar

Mediante un reómetro capilar (por ej. extrusora de simple tornillo) se pueden determinar valores de viscosidad aparente en función de la velocidad de corte en la pared del capilar a la temperatura de ensayo.

Las propiedades de flujo medidas por este método de ensayo ayudan a describir el comportamiento del material en el procesamiento en fábrica (permite obtener valores de viscosidad a altas velocidades de corte).

Figura1

El fluido que se quiere analizar sigue un comportamiento reológico pseudoplástico (disminución de la viscosidad con la velocidad de corte) que se puede ajustar mediante la “ley de la potencia”. El rango de velocidades de corte obtenidos de este tipo de ensayo permite obtener parámetros de ajuste con buen grado de precisión (región lineal a altas velocidades de corte del gráfico log vs. log )

Los datos obtenidos del dispositivo son:

- Presión requerida para empujar el polímero fundido a través del capilar

- Masa de polímero fundido en función del tiempo

El procedimiento experimental consite en utilizar una serie de capilares de diferentes relaciones de aspecto, L/D, (por cuestiones de practicidad de igual diámetro y diferente longitud). Se coloca un capilar, se espera un tiempo a que se estabilice la temperatura de ensayo, se hace girar el tornillo de la extrusora y una vez estabilizada la presión, se toman valores de presión y caudal de polímero fundido, Q. Luego, por medio de una válvula, se modifica el caudal, se espera a que se estabilice nuevamente la presión y se toma el nuevo par de valores caudal/presión a la misma temperatura. Este procedimiento se repite varias veces para cada capilar. De esta forma se puede construir un gráfico similar al de la Figura 2. Mediante la interpolación de los puntos de las curvas de ∆P vs. Q de la Figura 2 se pueden extraer datos de ∆P vs. L/D a caudal constante.

Figura 2. Datos obtenidos por reometría de extrusión capilar

Dos correcciones se deben aplicar a estos datos.

- En primera instancia, la caída de presión debe ser corregida por la caída de presión adicional requerida por el fundido para pasar a lo largo de la contracción entre la camisa y el capilar. Esto se debe a que la forma práctica de colocar un sensor de presión es antes de que el polímero atraviese la contracción. Este problema se puede corregir mediante las curvas de Bagley las cuales se construyen a partir de los datos de ∆P vs. L/D a caudal constante.

- Con los datos de la masa de polímero fundido a presión y temperatura constante podemos estimar el caudal másico y transformarlo a caudal volumétrico, Q, teniendo el dato de la densidad del fundido. De esta forma uno puede calcular la velocidad de corte aparente en la pared del capilar, ap, definida como 4Q/R3, pero en este caso, se supone que el fluido se comporta como newtoniano (viscosidad independiente de la velocidad de corte). Sabemos que este no es el caso de los polímeros que estamos analizando y que existe una distribución de velocidades de corte en función del radio del capilar. Se puede corregir el valor de velocidad de corte en la pared aplicando la solución propuesta por Rabinowitsch.

EJERCICIOS:

1.1) A partir de las curvas de Bagley y la solución de Rabinowitsch encontrar los parámetros de ley de la potencia (k, n) partiendo de los datos experimentales correspondientes a capilares con diferentes relaciones de aspecto (L/D).

ηcorr = τcorregdo/ γcorregido

ηcorr = k γcorr n-1

Polímero: Polipropileno 1100N 220ºC

| L/D = 12.5 |  | L/D = 37.1 |  | L/D = 75.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ap (s-1) | ap (Pa) | ap (s-1) | ap (Pa) | ap (s-1) | ap (Pa) |
| 3.75E+01 | 2.64E+04 | 3.75E+01 | 1.93E+04 | 3.75E+01 | 2.20E+04 |
| 7.50E+01 | 3.52E+04 | 7.50E+01 | 2.55E+04 | 7.50E+01 | 2.56E+04 |
| 1.13E+02 | 4.25E+04 | 1.13E+02 | 2.97E+04 | 1.13E+02 | 2.93E+04 |
| 2.25E+02 | 5.63E+04 | 2.25E+02 | 3.86E+04 | 2.25E+02 | 3.81E+04 |
| 3.75E+02 | 7.04E+04 | 3.75E+02 | 4.63E+04 | 3.75E+02 | 4.83E+04 |
| 7.50E+02 | 9.68E+04 | 7.50E+02 | 6.97E+04 | 7.50E+02 | 6.30E+04 |
| 1.13E+03 | 1.07E+05 | 1.13E+03 | 7.19E+04 | 1.13E+03 | 7.03E+04 |
| 2.25E+03 | 1.57E+05 | 2.25E+03 | 9.79E+04 | 2.25E+03 | 9.45E+04 |
| 3.75E+03 | 1.76E+05 | 3.75E+03 | 1.17E+05 | 3.75E+03 | 1.09E+05 |

Polímero: Polipropileno 1100N 200ºC

| L/D = 12.5 |  | L/D = 37.1 |  | L/D = 75.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ap (s-1) | ap (Pa) | ap (s-1) | ap (Pa) | ap (s-1) | ap (Pa) |
| 3.75E+01 | 6.60E+04 | 3.75E+01 | 4.82E+04 | 3.75E+01 | 5.49E+04 |
| 7.50E+01 | 8.80E+04 | 7.50E+01 | 6.38E+04 | 7.50E+01 | 6.41E+04 |
| 1.13E+02 | 1.06E+05 | 1.13E+02 | 7.41E+04 | 1.13E+02 | 7.32E+04 |
| 2.25E+02 | 1.41E+05 | 2.25E+02 | 9.64E+04 | 2.25E+02 | 9.52E+04 |
| 3.75E+02 | 1.76E+05 | 3.75E+02 | 1.16E+05 | 3.75E+02 | 1.21E+05 |
| 7.50E+02 | 2.42E+05 | 7.50E+02 | 1.74E+05 | 7.50E+02 | 1.57E+05 |
| 1.13E+03 | 2.68E+05 | 1.13E+03 | 1.80E+05 | 1.13E+03 | 1.76E+05 |
| 2.25E+03 | 3.92E+05 | 2.25E+03 | 2.45E+05 | 2.25E+03 | 2.36E+05 |
| 3.75E+03 | 4.40E+05 | 3.75E+03 | 2.92E+05 | 3.75E+03 | 2.73E+05 |

Polímero: Polipropileno 1100N 180ºC

| L/D = 12.5 |  | L/D = 37.1 |  | L/D = 75.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ap (s-1) | ap (Pa) | ap (s-1) | ap (Pa) | ap (s-1) | ap (Pa) |
| 3.75E+01 | 8.58E+04 | 3.75E+01 | 6.26E+04 | 3.75E+01 | 7.14E+04 |
| 7.50E+01 | 1.14E+05 | 7.50E+01 | 8.29E+04 | 7.50E+01 | 8.33E+04 |
| 1.13E+02 | 1.38E+05 | 1.13E+02 | 9.64E+04 | 1.13E+02 | 9.52E+04 |
| 2.25E+02 | 1.83E+05 | 2.25E+02 | 1.25E+05 | 2.25E+02 | 1.24E+05 |
| 3.75E+02 | 2.29E+05 | 3.75E+02 | 1.51E+05 | 3.75E+02 | 1.57E+05 |
| 7.50E+02 | 3.15E+05 | 7.50E+02 | 2.26E+05 | 7.50E+02 | 2.05E+05 |
| 1.13E+03 | 3.49E+05 | 1.13E+03 | 2.34E+05 | 1.13E+03 | 2.29E+05 |
| 2.25E+03 | 5.09E+05 | 2.25E+03 | 3.18E+05 | 2.25E+03 | 3.07E+05 |
| 3.75E+03 | 5.72E+05 | 3.75E+03 | 3.79E+05 | 3.75E+03 | 3.55E+05 |

1.2) ¿Cuáles son las dimensiones típicas del reservorio de polímero fundido y del capilar?. ¿Cuál es la razón por la que se diseñan de esta forma?

1.3) ¿Cómo minimizaría el error por la contracción en el capilar si no conociera la solución propuesta por Bagley?

1.4) ¿Qué diferencia importante tiene la utilización de una válvula con respecto al cambio de la velocidad de rotación del tornillo en reometría por extrusión para modificar el caudal de polímero?

- Reometría de Cono-Plato y Platos Paralelos

2.1) Explique las diferencia principales en la reometría por extrusión y por platos paralelos.

2.2) ¿Cómo se logra una distribución de velocidades de corte constantes en un reómetro de platos paralelos?

2.3) Estimar los parámetros reológicos correspondientes al ajuste de curvas de viscosidad en función de la velocidad de corte de distintos polímeros a diferentes temperaturas por medio de las ecuaciones constitutivas de “Cross” y “Ley de la Potencia” para polímeros en estado fundido.

- Encontrar las constantes de ambos modelos que ajusten los datos experimentales de polipropileno (PP, Cuyolen 1100N) y poliestireno de alto impacto (HIPS) a las distintas temperaturas (180ºC, 200ºC, 220ºC). Ensayos realizados en el INTEMA en reómetro con configuración de platos paralelos.

- Ajustar los datos experimentales de policarbonato (PC) y policloruro de vinilo (PVC) a las distintas temperaturas con las constantes de ambos modelos extraídas de bibliografía. Ensayos realizados por reometría de extrusión capilar.