TECNOLOGIA DE LA FABRICACION – 2017

INGENIERÍA INDUSTRIAL – INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

TRABAJO PRÁCTICO N° 2: AJUSTES Y TOLERANCIAS

Utilizar las tablas de Grupos de Asientos ISA recomendados para los sistemas Agujero Único / Eje Único.

- Se quiere adoptar un ajuste normalizado (Sistema Agujero Único – SAU) para un eje y un cojinete de diámetro nominal 90mm. Debe satisfacer los resultados obtenidos en los ensayos efectuados a velocidad y temperatura previstas para dichas piezas en servicio, que mostraron como aceptables un Juego mínimo de 10μm y un máximo de 70μm.

- Presentar en forma esquemática las tolerancias de ambas piezas y los juegos límites (máximo y mínimo) para el ajuste seleccionado.

- Indicar las dimensiones límites de cada pieza.

- Utilizando los mismos datos presentados, efectuar incisos a y b nuevamente pero considerando un Sistema de Eje Único – SEU.  Representar esquemáticamente y citar las diferencias que se observan.

- Indicar para cada pieza cual es el proceso de fabricación apropiado.

- Para el ajuste seleccionado en a), manteniendo la posición y la calidad de tolerancia, indique qué diferencias encuentra si el diámetro nominal es de 4mm.

- Se tiene un eje φ45 h6. Determinar la tolerancia de los agujeros para obtener un tipo de ajustes de cada uno de los casos siguientes: con juego, de transición y de interferencia.

- Presentar esquemáticamente cada ajuste con las medidas límites de ambas piezas, juegos y aspectos según cada caso.

- Indicar las diferencias entre las calidades (valores de T) de cada ajuste.

- Indicar para cada pieza el proceso de fabricación más adecuado.

- Mediante el análisis de las Tablas de Asientos ISA recomendados responder:

- ¿Qué tendencia sigue el grado de tolerancia IT cuando aumenta el juego, para un rango fijo de tamaños nominales?

- Visto que los ajustes se asignan generalmente tolerancias más amplias para los agujeros que para los ejes. ¿A qué motivo se lo puede atribuir?

- Para grados IT fijos, las tolerancias aumentan con el tamaño. ¿Ello significa menor precisión en el funcionamiento del ajuste o mayor facilidad en la fabricación?

IT – Clase de Trabajo:

(Ejemplos de Calidades IT con distintos tipos de procesos de fabricación)

16 – Fundición a la arena – Corte con soplete

15 – Estampado

14 – Fundición a presión – Moldeado Plástico

13 – Forjado

12 – Laminado – Estirado de tubos

11 – Taladrado – Torneado de desbaste – Mandrilado

10 – Fresado – Ranurado – Cepillado

09 – Maquinado de semi-acabado en torno revolver y automático

08 – Maquinado de acabado en torno paralelo, revolver y automático

07 – Torneado de precisión – Brochado

06 – Rectificado a máquina – Horneado

05 – Lapeado a máquina – Rectificado de precisión

04 – Construcción de calibradores – Lapeado de precisión

03 – Calibradores de alta precisión

02 – Calibradores de tapón de alta precisión

01 – Bloques de precisión  - Calibradores patrones